Lista de exercícios – Prof. Luís Brudna

1) Calcular a densidade (aproximada)  do metano, CH4, a 30oC e 6 atm. O peso molecular do CH4 é 16.

2) Calcule a pressão a que se encontra submetida uma amostra contendo 5 móis de isobutano a 20oC , ocupando um volume de 15L.

3) Quais as massas de H2, O2 e N2 e, 10 litros de uma mistura, medida a 18o C e 750 torr, cuja composição volumétrica é 10% de H2, 75% de N2 e 15% de O2?

4) A composição, em volume, de uma mistura de gases é 30% N2, 50% de CO, 15% de H2 e 5% de O2. Calcular a porcentagem, em peso, de cada gás na mistura.

5) Considerando um processo de expansão reversível realizado sobre um gás ideal, em temperatura constante de 300K no qual a pressão inicial é de 1 atm e a final de 0,2 atm, calcular o trabalho. Indique se é realizado pelo sistema ou sobre o sistema.

6) Um mol de gás ideal, a 30oC , expande-se adiabaticamente e reversivelmente de 10 até 2 atm. Qual será a temperatura final do gás, considerando que cv= 3/2R.

7) Um gás expandindo-se de 10 para 16 litros, contra uma pressão de 1 atm, absorve uma quantidade de 30cal. Qual é a variação da energia interna do gás?

8) Para um determinado gás ideal, cv= 6,76 cal/mol.K. Se 10 móis do gás são aquecidos de 0oC a 100oC qual será o valor de ∆U e ∆H n processo?

9) Calcular w, ∆S e ∆G na expansão de 1 L de um gás até 100L, em temperatura constante de 25oC.